中国-马来西亚钦州产业园区马淑（东段）

工程（一标段）施工检测费

控制价计算书

- 一、项目名称

中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程（一标段）施工检测。

- 二、建设规模

中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程（一标段）由西向东，西起锦绣大道叉口，东至锦绣大道交叉口以东约190.54m。道路红线宽度22m，实施长度190.54m，为城市支路。主要工程内容包括道路工程、给排水工程、强弱电管沟预埋、交通工程、照明工程、绿化工程及附属工程等。

主要技术标准：城市主干道，设计车速30km/h，双向车道，路面采用沥青混凝土结构（设计使用年限15年），设计标准轴载为BZZ-100KN。

三、检测费用计价依据

（一）《广西建设工程质量检测和建筑材料试验收费项目及标准指导性意见》（桂建检协[2022]13号）。

（二）《钦州市人民政府办公室关于财政性资金投资项目其他费用管理有关问题的通知》（钦政办[2013]161号文件）。

四、检测费用计算

（一）中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程（一标段）施工检测费用根据《钦州市人民政府办公室关于财政性资金投资项目其他费用管理有关问题的通知》（钦政办[2013]161号文件）下浮：

1.综合检测费用为：

（150190.00+93696.00+76000.00）×（1-45%）=175937.3元

2.中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程（一标段）施工检测费用暂定175937.3元。

（二）检测费用结算时根据检测报告按实结算。

五、检测内容清单

（一）中国—马来西亚钦州产业园区马淑路（东段）工程（一标段）材料、土工检测清单

| 分项工程 | 检测项目 |  |  |  | 检测项目序号 | 检测频率 | 抽检数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 | 击实试验(重型击实） |  |  |  | 10.1.31 | 同一土源、同一土样每5000m³一批。 | 1 | 项 | 1400 | 1400 |
|  | 含水率 |  |  |  | 10.1.32 |  | 1 | 项 | 250 | 250 |
|  | 颗粒筛分 |  |  |  | 10.1.33 |  | 1 | 项 | 300 | 300 |
|  | 承载比（CBR） |  |  |  | 10.1.34 |  | 1 | 组 | 2000 | 2000 |
|  | 界限含水率 |  |  |  | 10.1.35 |  | 1 | 组 | 300 | 300 |
|  | 压实度（灌砂法） |  |  |  | 10.1.17 | 每层每1000m2检测3点，暂按每层回填土300mm | 15 | 点 | 300 | 4500 |
|  | 贝克曼梁弯沉值（在建工程） |  |  |  | 10.1.18 | 每车道每20m测1处，1处为2点 | 36 | 点 | 60 | 2160 |
| 级配碎石层 | 粗集料 | 颗粒级配（水洗法） |  |  | 4.4.1 | 以400m³或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 | 1 | 项 | 400 | 400 |
|  |  | 针片状颗粒含量 |  |  | 4.4.12 |  | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  | 压碎指标 |  |  | 4.4.13 |  | 1 | 项 | 600 | 600 |
|  | 击实试验 |  |  |  | 10.1.31 | 同一土源、同一土样每5000m³一批。 | 1 | 项 | 1400 | 1400 |
|  | 压实度（灌砂法） |  |  |  | 10.1.17 | 每层每1000m2检测1点 | 4 | 点 | 300 | 1200 |
|  | 贝克曼梁弯沉值（在建工程） |  |  |  | 10.1.18 | 每车道每20m测1处，1处为2点 | 36 | 点 | 60 | 2160 |
| 水泥稳定碎石层 | 粗集料 | 颗粒级配（水洗法） |  |  | 4.4.1 | 以400m³或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 | 1 | 项 | 400 | 400 |
|  |  | 针片状颗粒含量 |  |  | 4.4.12 |  | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  | 压碎指标 |  |  | 4.4.13 |  | 1 | 项 | 600 | 600 |
| 水泥稳定碎石基层 | 水泥 | 凝结 时间 |  |  | 4.1.1 | 同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批。 | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  | 标准稠度用水量 |  |  | 4.1.2 |  | 1 | 项 | 300 | 300 |
|  |  | 安定性 |  |  | 4.1.3 |  | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  | 胶砂 强度 |  |  | 4.1.4 |  | 1 | 项 | 600 | 600 |
|  | 配合比设计 |  |  |  | 10.6.13 | 每个规格等级1组 | 2 | 组 | 5000 | 10000 |
|  | 击实试验（重型） |  |  |  | 10.1.31 | 同一土源、同一土样每5000m³一批。 | 1 | 项 | 1400 | 2800 |
|  | 稳定材料剂量测定 |  |  |  | 10.6.14 | 每2000m2抽测1组 | 4 | 样 | 300 | 1200 |
|  | 无侧限抗压强度试验（6个） |  |  |  | 10.6.2 | 每2000m2抽测1组 | 4 | 组 | 1000 | 4000 |
|  | 压实度（灌砂法） |  |  |  | 10.1.17 | 每层每1000m2检测1点 | 6 | 点 | 300 | 1800 |
|  | 贝克曼梁弯沉值（在建工程） |  |  |  | 10.1.18 | 每车道每20m测1处，1处为2点 | 72 | 点 | 60 | 4320 |
| 乳化沥青稀浆封层 | 破乳速度 |  |  |  | 10.4.23 | 同一厂家、同一品种、同一标号、同一进场为一批 | 2 | 项 | 300 | 600 |
|  | 蒸发残留物含量 |  |  |  | 10.4.19 |  | 2 | 项 | 500 | 1000 |
|  | 筛上残留度 |  |  |  | 10.4.20 |  | 2 | 项 | 200 | 400 |
|  | 储存稳定性 |  |  |  | 10.4.42 |  | 2 | 项 | 300 | 600 |
| 沥青混凝土 | 普通沥青 |  | 密度与相对密度 |  | 10.4.1 | 每100t为一验收批 | 1 | 项 | 300 | 300 |
|  |  |  | 针入度 |  | 10.4.2 |  | 1 | 项 | 300 | 300 |
|  |  |  | 延度 |  | 10.4.3 |  | 1 | 项 | 300 | 300 |
|  |  |  | 软化点 |  | 10.4.4 |  | 1 | 项 | 300 | 300 |
| 沥青混凝土 | 改性沥青 |  | 密度与相对密度 |  | 10.4.1 | 每50t为一验收批 | 1 | 项 | 300 | 300 |
|  |  |  | 针入度 |  | 10.4.2 |  | 1 | 项 | 400 | 400 |
|  |  |  | 延度 |  | 10.4.3 |  | 1 | 项 | 400 | 400 |
|  |  |  | 软化点 |  | 10.4.4 |  | 1 | 项 | 400 | 400 |
|  | 粗集料 |  | 毛体积相对密度/表观（相对密度） |  | 4.4.3 | 以400m³或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 | 6 | 项 | 150 | 900 |
|  |  |  | 颗粒级配（水洗法） |  | 4.4.1 |  | 6 | 项 | 400 | 2400 |
|  |  |  | 针片状颗粒含量 |  | 4.4.12 |  | 6 | 项 | 200 | 1200 |
|  |  |  | 压碎指标 |  | 4.4.13 |  | 6 | 项 | 600 | 3600 |
|  |  |  | 吸水率 |  | 4.4.8 |  | 6 | 项 | 100 | 600 |
|  | 细集料 |  | 毛体积相对密度/表观（相对密度） |  | 4.3.1 | 以400m³或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 | 2 | 项 | 150 | 300 |
|  |  |  | 颗粒级配（水洗法） |  | 4.3.4 |  | 2 | 项 | 400 | 800 |
|  | 矿粉 |  | 筛分 |  | 10.19.1 | 以400m³或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计。 | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  |  | 密度 |  | 10.19.2 |  | 1 | 项 | 100 | 100 |
|  |  |  | 亲水系数 |  | 10.19.3 |  | 1 | 项 | 700 | 700 |
|  |  |  | 塑性指数 |  | 10.19.4 |  | 1 | 项 | 500 | 500 |
|  |  |  | 安定性 |  | 10.19.5 |  | 1 | 项 | 200 | 200 |
| 沥青混凝土 | 沥青混合料 |  | 目标配合比设计 |  | 10.5.1 | 每个强度设计一组配合比 | 2 | 组 | 10000 | 20000 |
|  |  |  | 马歇尔稳定度、流值 |  | 10.5.4 | 每日、每品种抽检1次 | 4 | 项 | 500 | 2000 |
|  |  |  | 沥青含量（离心分离法） |  | 10.5.7 |  | 4 | 项 | 800 | 3200 |
|  |  |  | 矿料级配检验 |  | 10.5.20 |  | 4 | 项 | 650 | 2600 |
|  | 压实度（灌砂法） |  |  |  | 10.1.17 | 每层每1000m2检测1点 | 6 | 点 | 300 | 1800 |
|  | 弯沉值（贝克曼梁法） |  |  |  | 10.1.18 | 每车道每20m测1处，1处为2点 | 72 | 点 | 60 | 4320 |
|  | 厚度 |  |  |  | 10.1.19 | 每层每1000m2检测1点 | 6 | 点 | 500 | 3000 |
| 人行道 | 路面砖 |  | 抗折强度 |  | 10.21.4 | 同一规格、相同原材料在相同条件下生产透水砖1000㎡为一批次 | 2 | 组 | 600 | 1200 |
|  |  |  | 透水系数 |  | 10.21.9 |  | 2 | 项 | 1500 | 3000 |
|  |  |  | 抗滑性 |  | 10.21.8 |  | 2 | 项 | 600 | 1200 |
| 排水部分 | 砂浆 |  | 试块抗压强度 |  | 4.8.3 | 砌筑砂浆按每一个台班、同一配合比、同一层砌体或250m³砌体取1组试块 | 8 | 组 | 60 | 480 |
|  |  |  | 标准养护（每组3件） |  | 4.8.6 |  | 8 | 组 | 50 | 400 |
|  |  |  | 普通配合比设计 |  | 4.8.1 | 每个强度为1组（每组送样：砂子30kg、水泥20kg） | 1 | 个 | 1500 | 1500 |
|  | 钢筋原材（拉伸试验）（包括焊接） |  | (d≤12mm) |  | 4.14.1 | 以同一牌号、同一厂家、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间的不大于60t的钢筋为一批 | 6 | 根 | 20 | 120 |
|  |  |  | (12＜d≤20) |  | 4.14.1 |  | 4 | 根 | 30 | 120 |
|  |  |  | (20＜d≤28) |  | 4.14.1 |  | 2 | 根 | 40 | 80 |
|  | 反向弯曲 |  | (d≤12mm) |  | 4.14.3 |  | 3 | 根 | 100 | 300 |
|  |  |  | (12＜d≤20) |  |  |  | 2 | 根 | 130 | 260 |
|  |  |  | (20＜d≤28) |  |  |  | 1 | 根 | 150 | 150 |
|  | 尺寸或重量偏差检测 |  | d≤20mm |  | 4.14.4 |  | 5 | 项 | 100 | 500 |
|  |  |  | d＞20mm |  | 4.14.4 |  | 1 | 项 | 120 | 120 |
|  | 烧结砖 |  | 抗压强度 |  | 4.17.1 | 以同规格、材料、强度和同一工艺生产的3.5万～15万块为一批，不足3.5万块以一批计。。 | 1 | 组 | 1000 | 1000 |
|  |  |  | 孔洞率 |  | 4.17.2 |  | 1 | 组 | 100 | 100 |
|  | 水泥 |  | 凝结时间 |  | 4.1.1 | 以同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200散装水泥不超过500t为一批。 | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  |  | 标稠 |  | 4.1.2 |  | 1 | 项 | 300 | 300 |
|  |  |  | 安定性 |  | 4.1.3 |  | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  |  | 胶砂强度 |  | 4.1.4 |  | 1 | 项 | 600 | 600 |
| 排水部分 | 砂 |  | 表观密度 |  | 4.3.1 | 以2000t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计 | 1 | 项 | 150 | 150 |
|  |  |  | 堆积密度 |  | 4.3.2 |  | 1 | 项 | 100 | 100 |
|  |  |  | 空隙率 |  | 4.3.3 |  | 1 | 项 | 100 | 100 |
|  |  |  | 颗粒级配（干筛法） |  | 4.3.4 |  | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  |  | 含泥量 |  | 4.3.5 |  | 1 | 项 | 150 | 150 |
|  |  |  | 泥块含量 |  | 4.3.7 |  | 1 | 项 | 150 | 150 |
|  |  |  | 氯离子 |  | 4.3.8 |  | 1 | 项 | 300 | 300 |
|  | 井盖 |  | 承载力 |  | 10.23.3 | 产品以同一规格、相同原材料在相同条件下生产的检查井盖构成批量。生产批量:以 300套为一批，不足该数量时按一批 | 1 | 项 | 2000 | 2000 |
|  | 雨篦 |  | 承载力 |  | 10.23.3 |  | 1 | 项 | 2000 | 2000 |
|  | 击实试验（重型） |  |  |  | 10.1.31 | 同一土源、同一土样每5000m³一批。 | 2 | 项 | 1400 | 2800 |
|  | 压实度（灌砂法） |  |  |  | 10.1.17 | 两井之间或1000m²，每层每侧一组（每组3点） | 24 | 点 | 300 | 7200 |
|  | 轻型动力触探 |  |  |  | 10.1.12 | 每20米测一点 | 20 | 点 | 400 | 8000 |
| 排水部分 | 塑料管材、管件 |  | 烘箱试验 | d 450~800 | 4.46.11 | 材料要用同一批次和同一厂家的以5000米为一批次。 | 1 | 项 | 800 | 800 |
|  |  |  | 环柔性 | d 450~800 | 4.46.20 |  | 1 | 项 | 800 | 800 |
|  |  |  | 环刚度 | d 450~800 | 4.46.19 |  | 1 | 项 | 800 | 800 |
|  |  |  | 外观 | 外径≥400mm | 4.46.1 |  | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  |  |  | 壁厚 | 外径≥400mm | 4.46.2 |  | 1 | 项 | 200 | 200 |
|  | 混凝土管 |  | 外观质量 |  | 10.12.3 | 由相同原材料、相同生产工艺生产的同一种规格、同一种接头型式,同一种外压荷载级别的管子组 成一个受检批。 | 1 | 项 | 500 | 500 |
|  |  |  | 尺寸允许偏差 |  | 10.12.4 |  | 1 | 项 | 500 | 500 |
|  |  |  | 外压荷载（φ300～ φ500 |  | 10.12.5 |  | 1 | 项 | 1100 | 1100 |
| 排水部分 | 工程管网 |  | 闭水试验 |  | 10.11.5 | 排水管道的闭水试验，管径小于700mm的每个井段均须做闭水试验，管径大于700mm的管道抽检三分之一 | 2 | 项 | 2000 | 4000 |
|  | 混凝土 |  | 立方体抗压强度(边长150mm)（每组3件） |  | 4.7.2 | 每100盘但不超过100m³的同配比混凝土取样不少于1组：每一工作班拌制的同配合比混凝土取样不少于1组：同时还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。 | 10 | 组 | 60 | 600 |
|  |  |  | 标准养护（抗压试块)（每组3件） |  | 4.7.11 |  | 10 | 组 | 50 | 500 |
|  | 路缘石 |  | 抗压强度 |  | 10.22.3 | 同一类别、同一规格、同一等级的，以2万块为一批，不足2万块视为一批，送检一组 | 2 | 项 | 300 | 600 |
|  |  |  | 吸水率 |  | 10.22.4 |  | 2 | 项 | 300 | 600 |
| 景观部分 | 种植土 |  | PH值 |  | 11.3.1 | 客土每500m³或2000㎡为一检验批；原状士2000㎡为一检验批；栽植基质每200m³为一检验批 | 2 | 组 | 500 | 1000 |
|  |  |  | 容重/密度 |  | 11.3.2 |  | 2 | 组 | 500 | 1000 |
|  |  |  | 全盐量 |  | 11.3.3 |  | 2 | 组 | 500 | 1000 |
|  |  |  | 有机质 |  | 11.3.5 |  | 2 | 组 | 800 | 1600 |
|  |  |  | 土样外观/块径 |  | 11.3.6 |  | 2 | 组 | 200 | 400 |
|  | 电线 |  | 导体电阻 |  | 6.13.1 | 每单位工程同厂家各种规格的电缆总数的10%，且不少于2个规格 | 2 | 规格·每芯 | 150 | 300 |
|  | 电缆 |  | 导体电阻 |  | 6.13.1 |  | 10 | 规格·每芯 | 150 | 1500 |
| 费用合计（元） |  |  |  |  | 150190.00 |  |  |  |  |  |

（二）桩基检测清单

- 基桩竖向抗压静载荷试验

| 检测部位 | 检测项目 | 检测项目序号 | 试验数量（次） | 特征值(kN) | 设备总吨位（吨） | 单价（元/根） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软基处理部分 | 单桩承载力 | 1.1.1 | 6 | 240 | 30 | 6400 | 38400 |
|  | 复合地基 | 1.1.1 | 6 | 363/484 | 60 | 6400 | 38400 |
| 基桩竖向抗压静载荷试验实物工作费合计（38400+38400） |  |  |  |  |  |  | 76800.00 |
| 基桩竖向抗压静载荷试验技术工作费（22%）合计（76800*22%） |  |  |  |  |  |  | 16896.00 |
| 基桩竖向抗压静载荷试验总费用 |  |  |  |  |  |  | 93696.00 |
| 注：1.按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014），检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%，且不应少于3根；当总桩数小于50根时，检测数量不应少于2根； 2.垂直静载试验加荷最大值参照该工程桩基说明计取,加荷最大值=特征值*2； 3.试验数量以实际发生量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.静载试验平台吊装及运输

| 静载试验平台吊装及运输数量及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元工程 |  | 检测项目 | 检测项目序号 | 试验数量（次） | 特征值(kN) | 设备总吨位（吨） | 单价（元/次） | 小计（元） |
| 静载试验 | 单桩承载力 | 试验平台（配重及相关试验设备）吊装（安装、拆卸一次） | 1.3.4 | 6 | 240 | 30 | 4300 | 25800 |
|  | 复合地基 |  |  | 6 | 363/484 | 60 |  | 25800 |
|  | 单桩承载力 | 运输费用 | 1.3.5 | 2 | / | / | 12200 | 24400 |
|  | 复合地基 |  |  |  |  |  |  |  |
| 静载试验平台吊装及运输费用合计（元） |  |  |  |  |  |  | 76000 |  |
| 注：1.按每个试验点依据设计图纸确定的设备总吨位，则设备总吨位=特征值*2（极限值系数）×1.2（安全系数）/10（重力系数约值）； 2.以实际发生量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静载试验平台吊装及运输数量及费用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |